Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

высшего образования

“Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики”

(СибГУТИ)

Отчет по лабораторной работе на тему: Исследование трехфазных цепей переменного тока

Бригада №5

Выполнил: студенты 2 курса группы ИП-216,

Андрущенко Филипп

Бекбауов Михаил

Русецкий Артём

Преподаватель: Сажнев Александр Михайлович

Новосибирск, 2023

Цель работы:

Экспериментальная проверка справедливости основных соотношений в электрических цепях однофазного переменного тока.

Описание модели линейного однофазного трансформатора:

Схема линейного однофазного трансформатора (модель трансформатора в формате EWB) представлена на рисунке 1.1.

Рис. 3.1 Схема линейного однофазного трансформатора

Схема содержит следующие элементы:

- источник напряжения переменного тока U1;

- однофазный трансформатор T;

- ключи K1, K2 и K3 для проведения опытов ХХ (подключением RXX), КЗ и измерения внешней характеристики трансформатора;

- низкоомный шунт RS для просмотра формы тока I1;

- нагрузочный резистор RН;

- измерительные приборы.

Рис. 3.2 “Иконка” осциллографа

Двойным щелчком по иконке осциллографа раскрывается передняя панель, которая имеет вид (рис. 3.3)

Рис. 3.3 Передняя панель осциллографа

Здесь открыт доступ к регулировкам осциллографа. В блоке развёртки устанавливается режим развёртки кнопками (рисунок 3.4).

Рис. 3.4 – Кнопки установки развертки

В режиме Y/T (обычный режим, включен по умолчанию) по вертикали – напряжение, по горизонтали – время; в режиме B/A - по вертикали – сигнал канала B, по горизонтали – сигнал канала A; в режиме A/B – наоборот. В режиме Y/T длительность развёртки может быть задана в диапазоне от 0,1 нс/дел (ns/div) до 1с/дел (s/div) с возможностью установки смещения по си X (X POS). Предусмотрен также ждущий режим (TRIGGER) с запуском по переднему или заднему фронту (рисунок 3.5)

Рис. 3.5 Кнопки установки запуска ждущего режима

Регулируемый уровень (LEVEL) запуска и режим AUTO, от канала A или B или внешнего источника (EXT). При нажатии кнопки EXPAND лицевая панель существенно меняется – увеличивается размер экрана, появляется 50 возможность прокрутки изображения по горизонтали и его сканирования с помощью вертикальных визирных линий, которые за треугольные ушки можно установить в любое место экрана. При этом в индикаторных окошках под экраном приводятся результаты измерения напряжения, временных интервалов и их приращений между визирными линиями. Изображение можно инвертировать нажатием кнопки REVERSE и записать данные в файл нажатием кнопки SAVE. Возврат к исходному состоянию – нажатием кнопки REDUCE в правом нижнем углу лицевой панели осциллографа.

Выполнение работы:

Полученные таблицы:

Таблица 3.1 – Снятие внешней характеристики однофазного линейного трансформатора

N = 14070,2 = 1,994

cosφ = 360T(Т2-Т1) = 36011,11(2,77) ≈ 89,76

PМАГ  =  P01 = 140 * 48,9 * 10-3 * cos(89,76) ≈ 1,52

,   ,

Z0 = 14048,9* 10-3  ≈2862,99

R0 = 1,5248,9⋅10-32   635,66

X0 = 2862,992-635,662 = 2791,5

cosφ = 360T(Т2-Т1) = 36011,17(95,06 * 10-3) ≈ 3,06

Pоб = Р1к = 7 * 386,4 * 10-3 * cos(3,06) ≈ 2,69

,  ,  .

ZK = 7386,4* 10-3  ≈ 18,12

RK = 2,69386,4⋅10-32 ≈ 18,02

Xk = 18,122-18,022 ≈1,901

I01 = 48,9 * 10-3 386,4* 10-3  * 100%  12,7% < 30%

,

Rвых = 69,06- 60,83386,4* 10-3- 2,028  = 5,01